0_all_flash_for_burn

此目录是为了制作完整的8M烧录包。

注意其中的key和core文件的选择，请务必参阅其中的readme！！

1_booter_uart_upgrade

此目录是irdeto规范以外的私有的串口升级后门, 可以强制升级STB flash的任何区域

关于配置文件请务必参阅其中的readme！！

工具使用uart_upgrade_tool.exe

首先选择ADIForce升级（此为不校验，直接写flash操作）

再选择收集的*.rs232串口升级文件

再配置串口端口

最后单击start按钮然后重启STB开始后门串口强制升级

2_irdeto_cd5

irdetoV5规范的升级文件IRDETO.CD5的制作, 此文件可以用于irdeto规范的串口/USB升级

注意，此工具制作的升级文件<开发模式>只能用于测试【烧录测试Key】，不能用于生产，生产的出货app软件需要要经过irdeto的签字【烧录客户key】.

关于配置文件请务必参阅其中的readme！

先升级mankey，再升级devkey，然后才可以升级IRDETO.CD5文件

串口升级

首先选择UpgradeSTb升级

再选择收集的*.CD5串口升级文件

再配置串口端口

最后单击start按钮然后重启STB开始后门串口强制升级

USB升级

将IRDETO.CD5文件copy到USB，USB插入STB

重启STB，按住前面板的左边第4个按键就可以开启USB升级！

【此升级模式只能适用与测试key---即开发模式， 正式软件就需要经过irdeto签字后才可以串口或usb升级】

如果需要正式的app软件签字，请外发dvtapp.bin给irdeto签字

3_ota_ts_create

将*.CD5文件copy到3_ota_ts_create\HighlevelDvt重命名为dvt.CD5

再linux下用root权限运行./dvtbatch.py

Output中的dvt.xml.ts就是OTA升级文件

注意需要修改dvt.xml中的dsn和dvt.CD5中一致, 否则会一直反复进入OTA

升级频点信息等其他信息也需要在dvt.xml中配置！！！